Россия

ООО «ЭЛИНОКС»

АППАРАТ ШОКОВОЙ

ЗАМОРОЗКИ

ШОК -      - 1/1

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

1. Назначение

Аппарат шоковой заморозки ШОК-6-1/1 и ШОК-10-1/1 (далее - ШОК) предназначен для быстрого охлаждения и замораживания различных пищевых продуктов для дальнейшего их хранения.

Главное отличие технологии шоковой заморозки от существующих методов охлаждения и заморозки продуктов - это высокая скорость охлаждения, позволяющая избежать размножение бактерий, и постоянный контроль температуры. При этом значительно снижаются потери массы продукта, образующиеся в результате испарения жидкости (усушки продукта), характерные для стандартных методов охлаждения. Сохраняются витамины и питательные вещества, пищевая ценность и вкусовые качества.

Эксплуатация аппарата допускается при температуре окружающего воздуха  до плюс 42С, относительной влажности от  40 до 70%.

Cертификат соответствия № ТС RU C-RU.МХ11.В.00102. Срок действия с  29.12.2014 по 28.12.2019 г.

Декларация соответствия № ТС RU Д-RU.АЛ16.В.23467. Срок действия с  20.11.2013 по 19.11.2018 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466 действителен по 16.01.2017 г.

2. Технические характеристики

Таблица 1

| Наименование параметров |  | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ШОК-6-1/1 | ШОК-10-1/1 |
| 1 | Полезный объем камеры, м3 , не менее | 0,22 | 0,33 |
| 2 | Температура воздуха полезного объема, С | плюс 90 до минус 25 | плюс 90 до минус 35 |
| 3 | Температура охлаждения продукта, от С | плюс 90 до плюс 3 |  |
| 4 | Время для охлаждения, мин | 90 |  |
| 5 | Температура замораживания продукта, от С | плюс 90 до минус 18 |  |
| 6 | Время для замораживания, мин | 240 |  |
| 7 | Количество полок в камере, шт. | 6 | 10 |
| 8 | Масса продукта для охлаждения, кг | 30 | 42 |
| 9 | Масса продукта для замораживания, кг | 18 | 25 |
| 10 | Потребление электроэнергии за сутки (для охлаждения и хранения), кВт•ч, не более | 1,5 | 1,7 |
| 11 | Потребление электроэнергии за сутки (для замораживания и хранения), кВт•ч, не более | 1,8 | 2 |
| 12 | Род тока | переменный, однофазный |  |
| 13 | Напряжение, В | 230 |  |
| 14 | Частота, Гц | 50 |  |
| 15 | Установленный номинальный ток в амперах, не более: - холодильного агрегата; - электродвигателей испарителей; - эл. маг. клапан; - лампы освещения - термощуп - суммарный | 8,02 1,1 0,06 0,375 2 11,6 | 8,02 2х0,32=0,64 0,06 0,375 2 11,5 |
| 16 | Номер хладагента | R404А (R125-44%, R134а-4%, R143а-52%) |  |
| 17 | Общая масса заправленного хладагента, кг, не более | 1,67 | 1,7 |
| 18 | Габаритные размеры; мм, не более длина глубина высота | 800 890 1325 (1370 исполнение с крышей) | 800 890 1590 (1640 исполнение с крышей) |
| 19 | Масса, кг, не более | 150 | 182 |
| 20 | Cрок службы, лет | 10 |  |

3. Комплект поставки

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Шкаф | 1 |
| Направляющая - решетка | 2 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт на холодильный агрегат | 1 |
| Гастроемкость GN 1/1 - 40 | по отдельному заказу |
| Пакет полиэтиленовый | 1 |
| Упаковка | 1 |

4. Устройство и принцип работы изделия

Аппарат шоковой заморозки коробчатой формы. Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Холодильный агрегат расположен снизу. Для обеспечения теплоизоляции холодильного шкафа двери снабжены уплотнителем с магнитной вставкой. Внутри шкафа расположен воздухоохладитель с вентилятором(и), что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри полезного объема. В полезном объеме предусмотрены направляющие-решетки для укладки гастроемкостей GN 1/1 - 40 или противней 600х400 с продуктами массой до 25 кг (для ШОК-10) или 15 кг (для ШОК-6) для заморозки и до 42 кг (ШОК-10) или 25 (ШОК-6) для охлаждения в герметичной упаковке.

Шнур с вилкой, для подключения к сети, расположен в нижней  части  холодильного шкафа.

Холодильный агрегат  представляет собой заполненную хладагентом R 404А замкнутую герметичную систему, состоящую из холодильного агрегата, испарителя и терморегулируемого вентиля.

Для постоянного измерения температуры в камере служит термочувствительный датчик, который закреплен на вентиляторе воздухоохладителя.

Работой холодильного агрегата управляет контроллер. Контроллер  предназначен для поддержания заданной температуры в охлаждаемом объеме. При достижении заданной температуры контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной - включает его.

Контроллером предусмотрена принудительная разморозка испарителя продолжительностью до 20 минут, либо при достижения температуры +8°С по температуре испарителя. Оттайка осуществляется горячим газом компрессора. Для удаления талой воды из испарителя предусмотрен дренажный шланг, который выводится под шкаф в емкость для сбора воды. Емкость должна быть объемом не менее 3-х литров и иметь высоту не более 50 мм (емкость для сбора талой воды входит в комплект поставки). Порядок настройки контроллера указан в руководстве по эксплуатации цифровой панели управления.

5.  Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

К обслуживанию аппарата шоковой заморозки  допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и  технике безопасности при работах с холодильными установками и изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

«ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если  они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

При работе с аппаратом шоковой заморозки необходимо соблюдать следующие правила техники  безопасности:

- не включать аппарат без заземления (розетка должна быть обязательно иметь клемму заземления, подключенную к контуру заземления);

- санитарную  обработку   производить  только  при  обесточенном холодильном аппарате, вынув вилку шнура питания из розетки;

- периодически  проверять  исправность  электропроводки и  заземляющего устройства;

- при обнаружении неисправностей вызывать электрослесаря;

- при повреждении  шнура питания и замену светодиодного светильника при повреждении или перегораний, во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо;

- при обнаружении значительной утечки фреона немедленно отключить аппарат шоковой заморозки, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;

- включать аппарат шоковой заморозки только после устранения неисправностей;

- электропитание рекомендуется подключать через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК 2-16 А/10 мА для всех ШОК.

«ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе аппарата шоковой заморозки».

«ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для чистки снеговой шубы на воздухоохладителе, что может привести к заминанию ламелей».

«ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения трубопроводов.

«ВНИМАНИЕ! В случае, если аппарат был прислонен к стене время охлаждения увеличится на 20%.

«ВНИМАНИЕ! Перед установкой щупа в продукт обильно смазать жало говяжьим жиром.

«ВНИМАНИЕ! При установке щупа в продукт необходимо оставлять зазор между продуктом и ручкой щупа, для предотвращения примерзания ручки к продукту.

«ВНИМАНИЕ! Нельзя включать подогрев щупа вхолостую, без продукта; при работе щуп держать только за рукоятку; после извлечения щупа из продукта, сразу установить его в кронштейн.

После завершения цикла оттайки щупа, его необходимо извлечь в течении 10 секунд.

6. Подготовка аппарата к работе

Распаковка, установка и испытание аппарата шоковой заморозки производится  специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

После проверки состояния упаковки, распаковать аппарат шоковой заморозки, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Перед установкой аппарата шоковой заморозки на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех  поверхностей, покрытых пленкой.  Необходимо следить за тем, чтобы аппарат был установлен в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Изделие не должно подвергаться солнечному облучению. Не допускается установка аппарата вблизи отопительных приборов, расстояние до которых должно быть не менее 2 м. Зазор между стеной помещения и шкафом должен быть не менее 300 мм. Перекрывать зазор запрещается, т. к. недостаток циркуляции воздуха ухудшает охлаждение конденсатора и работу холодильного агрегата.

Установку  аппарата шоковой заморозки  проводить в следующем порядке:

- первоначальная чистка аппарата  должна быть произведена после распаковки. Аппарат вымыть водой с мылом, просушить и установить внутрь на свои места полки.

- установить аппарат на соответствующее место;

- с помощью регулируемых по высоте ножек установить аппарат шоковой заморозки с небольшим наклоном (4...0°) от вертикали в сторону задней стенки, для более плотного прилегания уплотнительного профиля к дверному проему;

- проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими частями  аппарата шоковой заморозки, которое должно быть не более  0,1 Ом;

- проверить наличие в розетке заземляющего проводника (розетка должна быть обязательно иметь клемму заземления, подключенную к контуру заземления);

- провести ревизию электрических соединений и подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей аппарат шоковой заморозки,  (винтовых и безвинтовых зажимов);

Номинальное поперечное сечение шнура питания не должно быть не менее марок ПВС-ВП 3х1,5-250-81-10-1,7.

Нельзя ставить аппарат,  вблизи источников тепла.

После установки провести пуск и опробование аппарата шоковой заморозки,  в соответствии с требованиями раздела 7.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания.

Для выравнивания потенциалов при установке аппарата шоковой заморозки в технологическую линию, предусмотрен  зажим, обозначенный знаком - эквипотенциальность.

Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм².

7. Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 3

| Наименование неисправностей | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении выключателя «Сеть» не включается контроллер | Отсутствие напряжения в сети. Неисправна вилка, либо питающий шнур Неисправен контроллер. | Проверить напряжение в сети. Проверить шнур с вилкой, при необходимости заменить. Заменить контроллер. |
| Электродвигатель агрегата не включается. Контроллер работает, сигнальная лампа горит | Неисправен агрегат | Заменить агрегат |
| Агрегат работает без останова | Неисправен контроллер. Неисправен датчик температуры. | Проверить контроллер и датчик температуры, при необходимости заменить. |
| Отсутствует оттайка | Неисправен соленоидный клапан оттайки | Заменить соленоидный клапан |

8.  Принципиальная и функциональная схема

Функциональная схема системы охлаждения

Принципиальная схема системы охлаждения

9.  Состав изделия и функционирование.

ШОК состоит из:

- холодильной камеры со штампованным дном и отверстием для слива конденсата,  закруглениями на задней стенке;

- демонтируемых направляющих, выполненных из стальной нержавеющей проволоки AISI 304, для поперечной установки как гастроемкостей GN1/1 так и для установки кондитерских противней 400х600 мм. Количество устанавливаемых гастроемкостей – GN 1/1х40 – 10 штук (ШОК-10-1/1) или 6 штук (ШОК-6-1/1);

- двухконтурный испаритель с двумя скоростными вентиляторами, расположенный на задней стенке, и с открывающейся защитной передней панелью на петлях для выполнения полной чистки;

- холодильный агрегат;

- контроллер;

- регулируемые по высоте ножки;

- доводчик двери с фиксацией в положении 90 градусов;

- трехзонный щуп, вставляемый в продукты питания;

- внутреннее светодиодное освещение - включается при открывании двери;

- теплообменник;

- терморегулирующий вентиль;

- реле давления;

- датчики температуры;

- соленоидный клапан;

- поддон для слива конденсата;

- герконовый датчик открытия двери.

В ШОК предусмотрены следующие выполняемые функции, органы управления и индикации:

- включение/режим ожидания/выключение ШОК.

- режим выключения "SLEEP" - оборудование включено в сеть, но не выполняет никаких действий в данный момент. Индикация производится красным светодиодом в левой части панели.

- режим ожидания "STOP" - оборудование включено в сеть, в этом режиме можно выбирать и запускать рабочие программы. При этом на индикаторах 1,2,3 показываются соответствующие значения.

- режим работы "WORK" - устройство включено в сеть и выполняет одну из запущенных программ. Индикация производится зеленым светодиодом в правой части панели и желтым обозначается текущий шаг программы.

Если прибор выключить в режиме "WORK" или "STOP" и затем снова включить его в сеть, он запомнит предыдущие рабочие уставки и начнет работу с  возврата к ним;

- остановка вентиляции при открывании двери;

- включение/отключение освещения;

- отображаемые параметры:  а) время понижения температуры, б) температура в камере, в) температура, измеряемая термощупом, г) температура испарителя, д) температура конденсатора;

- оттайка горячим газом (оттайка компрессором);

Все операции осуществляются автоматически или настраиваются оператором вручную.

При скоростном охлаждении по температуре цикл заканчивается при достижении +3°С в продукте, а при скоростном замораживании при достижении -18°С. По окончании каждого цикла раздается акустический сигнал;

- обнаружение аномальной работы, сигнализируя любое отклонение;

- автоматический переход в режим хранения после режима охлаждения/заморозки.

Внимание! Из-за конструктивных особенностей термощупа разница по показаниям контроллера температуры в камере и температуры в продукте по щупу может различаться в пределах ±7°С. Данное отклонение не влияет на работу изделия в режимах заморозка по времени и заморозка по температуре продукта.

Основные режимы работы ШОК:

- ускоренная заморозка/охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов;

- ускоренная заморозка/охлаждение по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов;

- деликатная заморозка/охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов;

- деликатная заморозка/охлаждение по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов;

9.1. Руководство по эксплуатации цифровой панели 38ПКА_d22

9.1.1. Вводная часть

Рис. Расположение органов управления на панели

В ШОК предусмотрены следующие выполняемые функции, органы управления и индикации:

- выключение/режим ожидания/работа ШОК.

Режим выключения "SLEEP" - оборудование включено в сеть, но не выполняет никаких действий в данный момент. Индикация производится красным светодиодом в левой части панели, контроллер не реагирует на единичные нажатия кнопок. При нажатии кнопки «вкл/выкл» в течении 3 сек, контроллер переходит в состояние “STOP”.

Режим ожидания "STOP" - оборудование включено в сеть, в этом режиме можно выбирать и запускать рабочие программы. При этом на индикаторах 1,2,3

показываются соответствующие значения. В состоянии STOP контроллер реагирует на все кнопки. Если возникает ошибка – пуск работы невозможен.

Режим работы "WORK" - устройство включено в сеть и выполняет одну из запущенных программ. Индикация производится зеленым светодиодом в правой части панели и желтым обозначается текущий шаг программы.

Если прибор выключить в режиме "WORK" или "STOP" и затем снова включить его в сеть, он запомнит предыдущие рабочие уставки и начнет работу с  возврата к ним;

Если в режиме STOP открыта дверь, то на Индикаторе 1 выводится сообщение «d-r», включается освещение камеры, запуск программ кнопкой «СТАРТ/СТОП» невозможен.

9.1.2. Индикация

На Индикаторе 1 отображается - текущая температура в камере/выбранный режим/код ошибки через мигание (1 сек, 1сек). Переключения производится кнопками "больше" и "меньше" индикатора 1.

На Индикаторе 2 – уставка по времени, если выбран режим “BP”, “BPd” при этом на индикаторе отображается горящая точка, в противном случае пустой (в режимах "ºt", "ºtd" до пуска). В режиме заморозке по времени отображается прошедшее/оставшееся (оставшееся с мерцающей точкой) время, переключение производится кнопками "больше" и "меньше" индикатора 2.

На Индикаторе 3 – текущая температура щупа (максимальное значение из 3 точек). В режиме заморозке по температуре изменение уставки производится кнопками "больше" и "меньше" индикатора 3, при этом на индикаторе 3 отображается горящая точка.

9.1.3. Контрольное измерение температур по датчикам:

Для контрольного отображения всех температур необходимо зажать кнопки «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» одновременно в течении 3-х сек. При этом на Индикаторе 1 отображается «SYS». На индикаторе 2 выводится наименование параметра (см. табл.), на индикаторе 3  - значение параметра. Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» происходит смена отображаемого параметра. Выход происходит по истечении 10 сек бездействия или при нажатии отличной от кнопок «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ».

| Наименование | Обозначение | Отображение на Индикаторе 2 |
| --- | --- | --- |
| Щуп | t° щупа в 1 точке | St1 |
| Щуп | t° щупа во 2 точке | St2 |
| Щуп | t° щупа в 3 точке | St3 |
| Камера | t°камеры | roo |
| Испаритель | t° испарителя | EUA |
| Конденсатор | t° конденсатора | Con |

9.1.4. Рабочие программы

Изменение параметров (уставок) в режимах «заморозка по времени» и «заморозка по температуре».

При нажатии кнопки режима заморозки по времени или по температуре на Индикаторе 1 отображается обозначение “BP”, “BPd”, “ºt”, “ºtd”, соответствующее режиму:

- BP - ускоренная заморозка/охлаждение по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов, загорается только первый светодиод световой сигнализации текущего шага программы и в конце цикла последний;

- BPd - деликатная заморозка/охлаждение по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов, переключение светодиодов происходит согласно текущему шагу программы;

- ºt - ускоренная заморозка/охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов, загорается только первый светодиод световой сигнализации текущего шага программы и в конце цикла последний;

- ºtd - деликатная заморозка/охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов, переключение светодиодов происходит согласно текущему шагу программы.

Изменяемый параметр на Индикаторе 2 или Индикаторе 3 обозначается точкой справа. Кнопками «меньше» или «больше» устанавливается значение уставки для выбранного режима.

При единичном нажатии кнопки «меньше» или «больше» показание изменяется на единицу. При удержании кнопки (более 1 с.) «меньше» или «больше» показание изменяется на число кратное пяти (например: 22,23, 25, 30 и т.д.).

Если в течение 15 минут не нажимается ни одна из кнопок изменяемого параметра, контроллер возвращается в состояние «SLEEP».

В память записывается последнее измененное значение по кнопке "Старт/Стоп".

  - Режим «Заморозка по времени».

При работе с режимом «Заморозка по времени» алгоритм работы завершается после истечения заданного времени, при этом в процессе заморозки температура в камере должна поддерживаться равной заданной.

Выбираем режим заморозки по времени кнопкой «ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ», при этом на индикаторе 1 отображается «ВР», при повторном нажатии «BPd» (мягкий/деликатный режим).

    - «ВР» (заморозка по времени):

Кнопками «ИНДИКАТОР 2 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 2 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранное время работы режима заморозки в диапазоне 0..A9 мин с дискретностью 1минута.

    - «ВРd» (заморозка по времени):

Кнопками «ИНДИКАТОР 2 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 2 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранное время работы режима заморозки в диапазоне 0..A9 мин с дискретностью 1минута.

  - Режим «Заморозка по температуре».

При работе с параметром «Заморозка по температуре» алгоритм работы завершается по достижению заданной температуры щупа, при этом в процессе заморозки температура в камере должна поддерживаться равной заданной.

Выбираем режим заморозки «по времени» кнопкой «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», при этом на индикаторе 1 отображается «ºt», при повторном нажатии «ºtd» (мягкий/деликатный режим).

    - «ºt» (заморозка по температуре):

Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранное температура заморозки продукта в диапазоне -18..72ºС с дискретностью 1ºС.

    - «ºtd» (заморозка по температуре):

Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранное температура заморозки продукта в диапазоне -18..72ºС с дискретностью 1ºС.

Примечание: В последующих выбираемых режимах выбирается последний сохранённый параметр. Выбор режима работы «заморозка по температуре» или «заморозка по времени» возможен только в остановленном состоянии программы.

  - Оттайка щупа:

Нагрев щупа активируется вручную клавишей «ОТТАЙКА ЩУПА» (только в режиме STOP), при этом на Индикаторе 1 отображается “StН” и на Индикаторе 3 температура на щупе. Отключается при достижении температуры на щупе параметра E1, или при окончании времени E2.

  - Автоматическая оттайка:

Если разница температур испарителя и камеры (tкамеры-tиспарителя) в течении режима заморозки, исключая время b4 минут с момента старта, превысит b5, то происходит автоматическая оттайка. Оттайка включена, пока tисп < B1.

  - Принудительная оттайка:

Разморозка активируется вручную клавишей «РАЗМОРОЗКА» (только в режиме STOP), при этом на Индикаторе 1 отображается “dEF” и на Индикаторе 2 прошедшее время. Отключается при достижении температуры на испарителе параметра b1, или при окончании времени b2.

ВНИМАНИЕ! При простаивании и размораживании камеры шкафа вынуть затычку, находящуюся в середине дна, а так же следить за уровнем воды в сливном лотке. При необходимости лоток опустошать.

Аварийная защита аппарата.

При аварийном состоянии происходит выключение всех релейных выходов, кроме освещения.

| Код ошибки на Индикаторе1 | Тип сигнала | Описание |
| --- | --- | --- |
| AH | Температура в камере выше 90ºС | tкамеры>90ºC |
| Ht | Перегрев конденсатора выше температуры E5 | Tконденсатора>E5 |
| Er0 | Ошибка холодного спая |  |
| Er1 | Ошибка термодатчика щупа | tщупа(1,2,3)<минус 60ºС¦¦ tщупа(1,2,3)>плюс 250ºС |
| Er2 | Ошибка термодатчика камеры шкафа | tкамеры<минус 60ºС¦¦ tкамеры>плюс 120ºС |
| Er3 | Ошибка термодатчика испарителя | tиспарителя<минус 60ºС¦¦ tиспарителя>плюс 120ºС |
| Er4 | Ошибка термодатчика конденсатора | tконденсатора<минус 60ºС¦¦ tконденсатора>плюс 120ºС |
| HP | Давление в холодильной системе выше установленного | DI2=1 && выдержка времени Р43 |
| LP | Давление в холодильной системе ниже установленного | DI3=1 && выдержка времени Р45 |

Оповещения:

| Код на Индикаторе1 | Тип сигнала | Описание |
| --- | --- | --- |
| d-r | Датчик «геркона» на двери | звуковой сигнал |
| dEF | Если загорается, происходит оттайка. | запущена разморозка при помощи кнопки «Старт/Стоп» |
| AL | Чрезмерно низкая температура в камере | только индикация |
| StH | Если загорается, происходит оттайка щупа | запущена оттайка щупа при помощи кнопки «Старт/Стоп» |
| End | Выбранный режим завершен | после заморозки/охлаждения - переход в консервацию |

Если в режиме работы открыта дверь, то контроллер переводится в режим «Pause»: приостанавливается выполнение программ, выключаются вентиляторы испарителя, через выдержку времени Р41 выдается звуковой сигнализация в течении E7 секунд, через выдержку E9 выключается компрессор.

По окончанию режимов выдается сообщение End.

9.1.5. Конфигурирование

Для входа в режим настройки параметров зажать кнопки «ОТТАЙКА ЩУПА» и «СТАРТ/СТОП»,  и нажать «ВКЛ/ВЫКЛ».

В режиме настройки параметров на Индикаторе1 отображается наименование группы параметра (см. таблицу параметров), на Индикаторе2 порядковый номер параметра «XХ», на Индикаторе3 его значение.

При нажатии кнопок «больше-меньше» Индикатора1 происходит сдвиг наименования группы параметров на Индикаторе1, на Индикаторе2 отображается порядковый номер параметра, на Индикаторе3 отображается текущее значение параметра (см. таблицу параметров).

При нажатии кнопок «больше-меньше» Индикатора2 происходит сдвиг порядкового номера параметра на Индикаторе2, на Индикаторе3 отображается текущее значение параметра (см. таблицу параметров)..

При нажатии кнопок «больше-меньше» Индикатора3 происходит изменение текущего параметра, отображаемого на Индикаторе2, значение параметра отображается на Индикаторе3 (см. таблицу параметров).

Занесение значения параметра в память происходит автоматически после нажатия кнопок «больше», «меньше» Индикатора1 или Индикатора2, или при выходе из состояния CONFIGURATION.

Для выхода из режима конфигурирования нажать кнопку «ВКЛ-ВЫКЛ».

Для возврата к заводским настройкам параметров необходимо зажать кнопки «ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ» и «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ»,  и нажать «ВКЛ/ВЫКЛ».

Таблица параметров

| Параметры работы шкафа | параметр | мин | макс | ед. изм. | умолч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальное время работы компрессора | A1 | 0 | 600 | секунды | 90 |
| минимальное время простоя | A2 | 0 | 600 | секунды | 30 |
| температура цикла замораживания | A3 | -40 | 0 | С | -35 |
| температура цикла хранения после замораживания | A4 | А3 | 50 | С | -20 |
| температура цикла ускоренного охлаждения | A5 | А3+1 | 50 | С | 0 |
| температура цикла хранения после охлаждения | A6 | А5 | 50 | С | 2 |
| диференциал | A7 | 1 | 15 | С | 4 |
| максимальная длительность цикла охлаждения по заданной температуре | A8 | 50 | 400 | минуты | 90 |
| максимальная длительность цикла заморозки по заданной температуре | A9 | 50 | 400 | минуты | 240 |
| Текущая длительность цикла заморозки | A10 | 1 | А9 | минуты | 240 |
| Температура камеры в фазе сильного охлаждения | A11 | -40 | 50 | С | -4 |
| Температура датчика в фазе сильного охлаждения | A12 | А11+16 | 66 | С | 12 |
| Температура камеры в фазе мягкого охлаждения | A13 | -40 | 50 | С | 1 |
| Температура датчика в фазе мягкого охлаждения | A14 | А13+2 | 52 | С | 3 |
| Температура камеры в фазе заморозки | A15 | -40 | 50 | С | -35 |
| Температура датчика в фазе заморозки | A16 | А15+22 | 72 | С | -18 |
| температура на испарителе для остановки процесса оттайки | b1 | -40 | 50 | C | 8 |
| максимальная длительность цикла оттайки | b2 | 1 | 99 | минуты | 20 |
| минимальное время между оттайками | b3 | 0 | 99 | часы | 8 |
| время отсрочки начала первой автоматической оттайки | b4 | 0 | 99 | минуты | 10 |
| дифференциал камера-испаритель для оттайки | b5 | 0 | 40 | C | 20 |
| максимальная температура оттайки | b6 | -40 | 50 | C | -8 |
| максимальная температура на испарителе для остановки вентиляторов | C1 | -40 | 99 | C | 5 |
| Дифференциал P30 | C2 | -15 | 15 | C | 15 |
| температура в камере, выше которой вентилятор испарителя выключается | C3 | -40 | 99 | C | 90 |
| концевой выключатель на двери, 0- NO, 1-NC | d1 | 0 | 1 | да/нет | 0 |
| задержка запуска сигнала открытия двери | d2 | 0 | 99 | cек | 10 |
| тип датчика высокого давления, 0- NO, 1-NC | d3 | 0 | 1 | да/нет | 0 |
| задержка запуска сигнала высого давления | d4 | 0 | 99 | секунды | 2 |
| тип датчика низкого давления, 0- NO, 1-NC | d5 | 0 | 1 | да/нет | 0 |
| задержка запуска сигнала низкого давления | d6 | 0 | 99 | секунды | 0 |
| температура, при которой прекращается нагрев щупа | E1 | -40 | 99 | C | 80 |
| длительность нагрева термощупа | E2 | 0 | 999 | секунды | 90 |
| температура ниже которой включается подогрев дверного контура | E3 | -20 | 20 | С | 0 |
| дифференциал | E4 | -10 | 10 | C | 1 |
| критическая температура конденсатора | E5 | 50 | 99 | С | 99 |
| длительность сигнала по окончании рабочей программы | E6 | 0 | 99 | секунды | 3 |
| длительность сигнала при появлении ошибки | E7 | 1 | 500 | секунды | 15 |
| время работы компрессора после закрытия клапана (окончание оттайки) | E8 | 0 | 100 | секунды | 10 |
| время работы компрессора после открытия двери | E9 | 10 | 60 | секунды | 30 |
| Задержка запуска вентилятора испарителя после включения компрессора | E10 | 0 | 99 | секунды | 10 |

10. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик      III - V  разрядов, имеющий группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации аппарата шоковой заморозки необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности аппарата шоковой заморозки;

ТР - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности аппарата шоковой заморозки и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

При техническом обслуживании аппарата требуется проделать следующие работы:

- выявить неисправности аппарата шоковой заморозки,  путем опроса обслуживающего персонала;

- подтянуть, при необходимости, контактные  соединения  токоведущих частей аппарата шоковой заморозки. При этом отключить аппарат шоковой заморозки от электросети снятием вилки из розетки.

- проверить цепь заземления аппарата. Сопротивление от зажима заземления до доступных металлических частей не должно превышать 0,1 Ом. Проверить целостность клеммы заземления в розетке;

- проверить герметичность холодильной установки;

- при обнаружении следов масла в местах соединений трубопроводов, устранить утечку;

- периодически 1 раз в 6 месяцев необходима сухая чистка холодильного агрегата и конденсатора от пыли и грязи.

Не допускается рассеивание дифторхлорметана (хладон–R 404А) в окружающей среде.

Замена светодиодного светильника:

- отсоедините ШОК от источника электропитания, вынув вилку шнура питания из розетки;

- снимите правую боковую стенку и отсоедините провода питания светильника от реле К1;

- откройте дверь;

- открутите винт-саморез с уголка крепления светильника и снимите светильник с кронштейнов;

- снимите стекло и прокладку лампу освещения;

- замените лампу и прокладку.

Сборку произведите в обратной последовательности.

11. Свидетельство о приемке

Аппарат шоковой заморозки ШОК – ___-1/1 (нужное заполнить), заводской номер ____________, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует  ТУ 5151-011-01330768-2013 и признан годным для эксплуатации.

Тип и номер холодильного агрегата __________________________________

Дата  выпуска ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,

ответственных за приемку изделий

12. Свидетельство о консервации

Аппарат шоковой заморозки ШОК – __-1/1 подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации    __________________________________________

Консервацию произвел _______________________________________

(подпись)

Изделие после консервации принял _____________________________

(подпись)

13. Свидетельство об упаковке

Шкаф  холодильный  ШОК – __-1/1 упакован  на  ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки	             						  	       М. П.

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

14. Транспортирование и хранение.

Хранение аппарата шоковой заморозки должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре не ниже плюс 5 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец холодильного шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный аппарат следует транспортировать железнодорожным, речным или автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия  климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка аппарата из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных холодильных шкафов по высоте не более 1 яруса.

15. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 1 год,

со дня ввода в  эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 1 год, со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей аппарата, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда аппарата,  вышел из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения аппарата в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный аппарат.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю холодильного шкафа,  для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

ВНИМАНИЕ! При возврате по гарантии на завод-изготовитель компрессорно-холодильного агрегата обеспечить транспортировку с жесткой фиксацией в горизонтальном положении.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера аппарата, даты  изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего аппарата.

16. Сведения о рекламациях

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу:  Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352)  56-06-26, 56-06-85.

17. Сведения об утилизации

При  подготовке и отправке аппарата на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части аппарата, по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция аппарата, постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  руководстве.

17. Схема электрическая принципиальная

| Поз. | Наименование | ШОК-10 | ШОК-6 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Релейная плата 38ПКА_П24 | 1 | 1 |  |
| А2 | Индикаторная плата 38ПКА_Д22 | 1 | 1 |  |
| А3 | Блок питания 24В 150Вт | 1 | 1 |  |
| А4…А6 | Термопара ТП1788 ХА-60-1500 | 3 | 3 |  |
| А7 | Щуп 4XT-M-303-4/100-3100/PTFE-HANDLE-K-1 | 1 | 1 |  |
| А8 | Реле давления KP15A 060-129966 | 1 | 1 | LP+HP |
| А9 | Компрессор сдвоенный Danfoss SC21/21 CLX T2 | 1 | 1 |  |
| С1, С2 | Конденсатор 2мкФ | 2 | 1 | входят в комплект М1, М2 |
| EL1 | Светодиодный светильник | 1 | 1 |  |
| K1…K3 | Реле finder 66.82.8.230.0300 | 3 | 3 |  |
| M1,M2 | Вентилятор ebm papst S4E300-BS72-40 | 2 | 1 |  |
| SQ1 | Герконовый датчик ИО 102-20/Б2П | 1 | 1 |  |
| X1,X2 | Клеммный блок Wago 862-1615 | 2 | 2 |  |
| Х3 | Соединительная коробка | 1 | 1 | входит в комплект А9 |
| YA1 | Соленоидный вентиль RB4T3 3/8 | 1 | 1 |  |

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики всего изделия.

18. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 6

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт ШОК____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ШОК__________________ Заводской № ________ Тип и номер компрессора____________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №2 На гарантийный ремонт ШОК____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ШОК__________________ Заводской № ________ Тип и номер компрессора____________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №3 На гарантийный ремонт ШОК____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ШОК__________________ Заводской № ________ Тип и номер компрессора____________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |