1.Общие указания

Внимательно прочтите данное руководство перед началом использования кофемолки. Установка кофемолки должна выполняться квалифицированными специалистами. Фирма-производитель не несет ответственности за изменения, внесенные пользователем в аппарат и за неумышленный ущерб в результате установки и/или использования, не соответствующих требованиям данного руководства. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в характеристики  оборудования, описанного в данном руководстве, без уведомления.

1.1. Применение по назначению

Кофемолка с дозирующим механизмом была разработана и изготовлена для помола и дозировки кофе.

1.2. Неправильное применение

Любой вид применения, помимо указанного в параграфе 1.1, является неправильным и поэтому неразрешенным.

Производитель не несет ответственности за убытки в результате неправильного применения кофемолки, описанного в данном руководстве.

1.3. Стандарты безопасности

Не используйте кофемолку, не прикрепив контейнер для кофейных зерен к раме, используя предоставляемые винты.

- Всегда отключайте кофемолку перед очисткой.

- Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости. Не очищайте устройство под струей воды.

- Не позволяйте использовать кофемолку детям и/или другим неуполномоченным лицам.

2. Транспортировка

2.1.Упаковка

Кофемолка ANFIM с дозирующим механизмом поставляется в специальной картонной упаковке; каждая упаковка содержит:

- Кофемолку - буклет с руководством - Сертификат соответствия

2.2. Обращение с устройством

Кофемолки с дозирующим механизмом не требуют специальных инструментов для обращения с ними, поскольку их можно переносить вручную.

3. Описание устройства

3.1	Описание устройства

Кофемолка была разработана с учетом фактических требований современного и четко сформулированного стандарта работы в кофейне; поэтому она разрабатывалась так,  чтобы получить правильный помол кофейных зерен и правильную дозировку.

Описание:

Несущая конструкция из нержавеющей стали или лакированного стального  листа.

Лезвия из закаленной стали.

Бункер из пищевой пластмассы.

Дозаторный блок из легкого алюминиевого сплава с устройством регулировки дозы.

Электропитание в соответствии с Директивами 2006/95/EEC.

Блок управления для перенастройки дозировки кофе. (АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим)

- Бункер для кофейных зерен.

- Люк бункера.

- Переключатель Timer (режим TIMER)

3) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой (AUTOMATIC и MANUAL режим)

- Штифт регулировки дозы.

- Кольцо регулировки лезвия

- Рычаг дозировки

- Блок управления для перенастройки дозировки кофе (режим AUTOMATIC)

3.2	Описание средств управления

Кофемолка имеет следующие устройства управления:

- Люк бункера	(2)

- Переключатель Timer (3) (режим TIMER)

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой (3) (AUTOMATIC и MANUAL режим)

- Штифт регулировки дозы	(4)

- Кольцо регулировки лезвия	(5)

- Рычаг дозировки	(6)

3.3	Указания по аварийной остановке

В соответствии с техническими требованиями, описанными в стандарте EN 418, кофемолка не оборудована средствами аварийной остановки, поскольку эту функцию выполняет переключатель Timer (режим TIMER) и общий переключатель ВКЛ\ВЫКЛ (только для режима AUTOMATIC и MANUAL).

3.4. Таблица спецификаций

| Тип | CAIMANO | Super CAIMANO | CAIMANO SPECIAL 450 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота | 570 мм | 570 мм | 570 мм |
| Ширина | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
| Глубина | 370 мм | 370 мм | 370 мм |
| Мощность | 300 Вт | 450 Вт | 900 Вт |
| Уровень шума | <70 дБ (А) | <70 дБ (А) | <70 дБ (А) |
| Диаметр лезвий | 64 мм | 75 мм | 75 мм Special |
| Вес | 15 кг | 18 кг | 20 кг |

4. Установка устройства

4.1. Установка устройства

Установите кофемолку на плоскую устойчивую и сухую поверхность.

4.2. Подключение устройства к сети

Сначала проверьте, что напряжение электропитания соответствует указанному на заводской табличке машины:

Однофазная версия 220 В

Кофемолка поставляется с электрическим шнуром с одобренным типом вилки. Единственная необходимая операция – включение вилки в розетку, рассчитанной на потребляемую мощность кофемолки (номинальная мощность  макс. 15 А).

Трехфазная версия 380 В

Кофемолка поставляется с электрическим шнуром без вилки. Установщик должен подключить клеммы кабеля к электрической контактной колодке, рассчитанной на потребляемую мощность кофемолки (номинальная мощность  макс. 15 А).

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электроустановка, к которой будет подключаться кофемолка, должна соответствовать действующим требованиям: производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям и имуществу в результате подключения кофемолки к электроустановке, несоответствующей стандартам.

5. Использование устройства

5.1 Указания по применению

А) Заполните бункер свежими кофейными зернами (макс. емкость бункера примерно 2 кг).

B) Откройте люк бункера.

С) Немного поверните переключатель TIMER по часовой стрелке  (режим TIMER).

С1) Нажмите переключатель ВКЛ\ВЫКЛ и включите его; он загорится, подтверждая наличие сетевого напряжения. (режим MANUAL)

С2) Нажмите переключатель ВКЛ\ВЫКЛ и включите его; он загорится, подтверждая наличие сетевого напряжения. Когда дозирующий контейнер заполнится, автоматическое устройство остановит кофемолку. Теперь кофемолка готова работать в полностью автоматическом режиме, фактически, автоматическое устройство будет обеспечивать загрузку дозирующего контейнера. (режим AUTOMATIC)

D) Размелите немного кофе, чтобы получить лучший помол. (режим TIMER и MANUAL)

Лезвия отрегулированы на заводе; но Вы можете изменить степень помола следующим образом:

1) Ослабьте пронумерованное кольцо, нажав на хромированный штифт на левой стороне кофемолки.

2) Поверните регулировочное кольцо по часовой стрелке для более тонкого помола; против часовой стрелке для более крупного.

Помните, что лучшая настройка помола зависит от вида кофе и оборудования, а также погоды; если воздух сухой, выберите более тонкий помол, а если он влажный, то более крупный.

3) Отпустите стопорный штифт.

Автоматическое устройство будет контролировать загрузку дозирующего контейнера (режим AUTOMATIC)

E) Как только Вы получили нужную степень помола, поверните переключатель TIMER  по часовой стрелке, чтобы молотый кофе в блоке дозировки приблизился к черному регулировочному штифту (режим TIMER) или нажмите переключатель ВКЛ\ВЫКЛ (режим MANUAL).

F) Помол останавливается автоматически; поверните переключатель TIMER против часовой стрелки, чтобы остановить помол вручную (режим TIMER).

F1) Выключите кофемолку, снова нажав кнопку ВКЛ\ВЫКЛ (режим MANUAL).

F2) Нажмите общий переключатель ВКЛ\ВЫКЛ, чтобы остановить помол вручную (режим AUTOMATIC).

Кофемолка настроена на заводе на оптимальную дозу молотого кофе, которая соответствует примерно 6.7 граммам.

Для большей эффективности регулярно проверяйте помол и дозировку кофе, следуя инструкциям в параграфе 6.3 этого руководства.

5.2 Указания на случай аварийной остановки

В случае аварийной ситуации, если Вы повернете переключатель TIMER против часовой стрелки (режим TIMER.) или нажмете  переключатель ВКЛ\ВЫКЛ (AUTOMATIC и MANUAL режим), кофемолка немедленно остановится.

6. Техобслуживание

6.1	Стандарты безопасности

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением любых операций по тех обслуживанию отключайте кофемолку от сети.

Не вставляйте пальцы или другие предметы во входные отверстии лезвий или в отверстие для выхода молотого кофе.

Не загружайте в бункер уже молотый кофе.

Не погружайте кофемолку кофе в воду и/или другие жидкости

(растворители, моющие средства, и так далее).

В любом случае, всегда обращайтесь в Центр Обслуживания клиентов компании ANFIM Srl.

  - Очистка устройства

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед очисткой отсоединяйте кофемолку от сети. Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости. Постоянная и регулярная очистка не позволяет прогоркнуть жирам, содержащимся в кофе, что может вызывать изменения в запахе и вкусе Вашего эспрессо.

Указания по очистке:

- Отсоедините кофемолку от сети.

- Очистите (пустой) бункер внутри и снаружи влажной салфеткой.

- Протрите его мягкой и чистой салфеткой.

- Очистите щеткой внутреннюю часть блока дозирования.

- Очистите корпус кофемолки слегка влажной и мягкой салфеткой и протрите его чистой и сухой салфеткой.

- Подключите кофемолку к сети.

6.3	Периодические осмотры

Точный и рациональный помол кофе и правильная дозировка – вот то, что позволяет получить от Вашей кофемолки ингредиенты для хорошего эспрессо. Кофе слишком тонкого помола настаивается слишком медленно в блоке подаче устройства: его цвет темный, и на вкус он кажется пережженным; а кофе слишком крупного помола настаивается быстро, он светлый, с бедным ароматом и жидковатый.

Для правильного заваривания сделайте следующее:

- Постоянно регулируйте помол, следуя инструкциям в пункте D Параграфа 5.1.

- Регулярно обращайтесь в Сервис-центр ANFIM Srl,  чтобы проверить, не изношены ли  лезвия.

3)  Обращайтесь в обращайтесь в Сервис-центр ANFIM Srl,  чтобы заменить лезвия после помола 500 - 700 кг кофейных зерен.

Кофемолки с дозирующим механизмом отрегулированы на заводе для подачи  дозы молотого кофе, соответствующей приблизительно 6,8 граммам.

Регулярно проверяйте настройку  блока дозирования следующим образом:

1) Запустимте кофемолку и заполните контейнер дозирования молотым кофе (режим TIMER.).

1a) Запустимте кофемолку и заполняйте контейнер дозирования молотым кофе, пока не сработает автоматический механизм (AUTOMATIC и MANUAL режим).

2) Получите десять доз кофе из распределительного устройства, весьте их и определите среднее значение.

3) Если среднее количество не соответствует оптимальной дозе помола, поверните черный регулировочный штифт в механизме дозирования (по часовой стрелке, чтобы уменьшить дозу, и против часовой стрелки, чтобы  ее увеличить).

Полный поворот дозирующего штифта (разделенный на четыре щелчка) увеличивает или уменьшает дозу молотого кофе примерно на 0.7 граммов кофе.

- Утилизация устройства

Данное  устройство, как и все электрические приборы, следует утилизировать отдельно от сортированного городского мусора, в определенных точках сбора, определенных местным советом.

8. Обслуживание

8.1 Указания по запросам на обслуживание

Все технические операции должны выполнять уполномоченные специалисты компании ANFIM.

ANFIM. srl – Via B.Verro, 33/5 - 20141 Милан - Италия

Тел. +39-02 8465054 Факс +39-02 8464401

e-mail: anfim@libero.it  Веб-сайт www.anfim.net

Великобритания – ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Нижеподписавшаяся компания ANFIM Srl., Via B.Verro 33/5 - 20141 Милан, заявляет, под свою собственную ответственность, что кофемолка с дозирующим механизмом

Модель		Серийный №

к которой относится эта декларация, соответствует следующим стандартам или другим соответствующим документам: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1, как предусмотрено директивой 2006/42/CEE.

ANFIM Srl.

Марио Монфини - Управляющий

/подпись/

МИЛАН, 2 июля 2012 года